Znak: 341/12/10                                                                                                                                                          załącznik nr 5  do SIWZ

Wymagania dla fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego

z napędem   4x4 typ GBA 2,5/16  dla OSP   w Rydzynach” .

| l.p. | Wyszczególnienie | Wymagania minimum | Wypełnia Oferent Potwierdzając prawą stronę tabeli – „spełnia”. W przypadku przewyższania wymagań Zamawiającego opisać zastosowane rozwiązania. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |  | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |
| 1.1. | - Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami), - Musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1, do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 20 stycznia 2006 r., - Do oferty należy dołączyć ważny certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. Dopuszcza się dostarczenie świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru pojazdu. - Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia., - Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP CNBOP czerwiec 2002 r. - Samochód – fabrycznie nowy, rok produkcji 2010, |  |  |
| 2 | Podwozie z kabiną |  | Podwozie z kabiną |
| 2.1 | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14000 kg. |  |  |
| 2.2 | Podwozie wraz z zabudową spełniające wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. |  |  |
| 2.3. | Pojazd wyposażony w lampę zespoloną stroboskopową z nagłośnieniem i napisem „STRAŻ” na dachu pojazdu z przodu, z tyłu pojazdu na dachu po lewej stronie pojedyncza lampa sygnałowa stroboskopowa koloru niebieskiego |  |  |
| 2.4 | Dodatkowe po 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe umieszczone z przodu na wysokości lusterek przednich samochodu osobowego i z tyłu pojazdu. |  |  |
| 2.5 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. Brak redukcji momentu obrotowego w przypadku przekroczenia emisji ponad poziom dopuszczalny w normie. Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.. | - moc min. 216 kW - Euro 5 |  |
| 2.6 | Wysokość całkowita pojazdu max. 3150mm, maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1800 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcia podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |  |  |
| 2.7 | Napęd 4 x 4 uterenowiony z blokadą tylnego mostu. |  |  |
| 2.8 | Kabina czterodrzwiowa, jedno modułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - wszystkie skrytki na zewnątrz kabiny powinny posiadać oświetlenie wewnętrzne, załączane i wyłączane przez otwarcie i zamknięcie drzwi skrytki, - w kabinie kierowcy powinien być zainstalowany wyłącznik do odcięcia zasilania oświetlenia skrytek, - powinno być zainstalowane oświetlenie umożliwiające strażakom obsługę wyposażenia i bezpieczne poruszanie się w obszarze pracy przed skrytkami i na stanowiskach obsługi w warunkach słabej widoczności, - schowki na pojedyncze węże tłoczne powinny pomieścić 20 metrowe odcinki węży, zwinięte w kręgi, - węże powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem oraz dawać się łatwo i szybko wyjmować z skrytki, - skrytki powinny być zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych i powinny zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza, - szuflady i wysuwane tace powinny być łatwe w obsłudze oraz powinny się automatycznie blokować w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej, - szuflady i tace wystające w pozycji otwartej poziomej 250 mm poza obrys muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - reflektor ręczny (szperacz), - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości, pochylenia oparcia i wagi, zawieszony pneumatycznie. - mocowanie dla 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatu bez zdejmowania ze stelaża, |  |  |
| 2.9 | Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |
| 2.10 | Instalacja musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, nieodłączający urządzeń wymagających stałego zasilania. |  |  |
| 2.11 | W kabinie kierowcy zamontowany: a) radiotelefon przewoźny, c) dodatkowy głośnik w przedziale autopompy , |  |  |
| 2.12. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |  |
| 2.13 | Kolor: - elementy podwozia - czarne, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa - czerwone, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. |  |  |
| 2.14 | Zawieszenie: - prześwit pod osiami min 260 mm |  |  |
| 2.15 | Najmniejsza obrysowa średnica zawracania. | - max 17 m |  |
| 2.16 | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. | - minimum 3 % |  |
| 2.17 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu | - minimum 85 km/h |  |
| 2.18 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: | od -25 °C do + 50 °C |  |
| 2.19 | Wylot spalin skierowany na lewą stronę pojazdu i dostosowany do odciągów spalin wg wskazań zamawiającego. |  |  |
| 2.20 | Ogumienie szosowo terenowe – uniwersalne. |  |  |
| 2.21 | Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego przewożenia w samochodzie. |  |  |
| 2.22 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu sworzeń-ucho posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy |  |  |
| 2.24 | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy) oraz posiadać wyprowadzenie instalacji pneumatycznej obok gniazda ładowania do podłączenia instalacji pneumatycznej zewnętrznej. |  |  |
| 2.25 | Oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego. |  |  |
| 3. | Zabudowa pożarnicza: |  | Zabudowa pożarnicza: |
| 3.1. | Zabudowa musi być wykonana z aluminium (szkielet i poszycia), ze zbiornikami ze stali nierdzewnej lub kompozytu. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek. |  |  |
| 3.2. | Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z wytwornica piany, o regulowanej wydajności DWP 16 |  |  |
| 3.3 | Drabina do wejścia na dach, umieszczona po prawej stronie, musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, składana na czas transportu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |  |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt od 5 do 8 i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock). Dopuszcza się zastosowanie zamknięcia przedziału autopompy w formie klapy uchylnej do góry. |  |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. - w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i wysunięcia lub odchylenia podestów roboczych. |  |  |
| 3.6. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości l m od pojazdu oraz fala świetlna z tyłu pojazdu. |  |  |
| 3.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). |  |  |
| 3.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 3.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 3.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 3.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 3.12 | Zbiornik wody musi być wykonany z tworzywa lub ze stali nierdzewnej, usytuowany wzdłużnie, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. - zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny typu szybkootwieralnego dostępny z dachu , - pojemność od 2500 l do 2600 l - nadciśnienie testowe 20 kPa - zbiornik musi być zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych). Zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75mm. |  |  |
| 3.13 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, - wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu | - pojemność minimum 10 pojemności zbiornika wody |  |
| 3.14 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| 3.15 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia, - o wydajności od 1 800 l/min do 2 800 l/min - przy ciśnieniu 0,8 MPa - głębokości ssania 1,5 m Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry powinny wynosić min.: Q = 500 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. |  |  |
| 3.16 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |  |
| 3.17 | Samochód musi być wyposażony w co najmniej l niskocisieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 40 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym |  |  |
| 3.18 | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, - zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny, korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża. |  |  |
| 3.19 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. - dwóch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu - jednej nasady ssawnej – 1x110 - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. - działka wodno-pianowego |  |  |
| 3.20 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| 3.21 | Autopompa musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s |  |  |
|  | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr linii napełniania hydrantowego, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika – dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym. |  |  |
|  | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 2X75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika). |  |  |
|  | Autopompa wyposażona w system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy, oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |  |
|  | Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% , w całym zakresie pracy autopompy. |  |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. |  |  |
|  | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do - 25 C., działający niezależnie od pracy silnika. |  |  |
|  | Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |
|  | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2x1000 W. Wysokość min. 6,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. |  |  |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 2,5 kVA |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 5,4 t. Z liną o długości, co najmniej 30m wychodząca z przodu pojazdu |  |  |