Znak: 341/14/10														Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla jednostek OSP w Kudrowicach

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia Oferent potwierdzając prawą stronę tabeli – „spełnia”. W przypadku przewyższania wymagań Zamawiającego opisać zastosowane rozwiązania. |
| --- | --- | --- |
| Typ nadwozia | - furgon towarowo – osobowy z podwyższonym dachem - przeszklenie w części osobowej - przystosowany do przewozu min 6 - wszystkie siedzenia skierowane w kierunku jazdy - drzwi przedziału załogi umieszczone po jednej lub dwóch stronach pojazdu - przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką |  |
| Wyposażenie | - belka świetlna z napisem „STRAŻ” - urządzenie sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego z możliwością podawania komunikatów słownych - lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu lampy błyskowe niebieskie zderzakowe z przodu pojazdu, - dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V. - hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76/S-47291 - gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055 - układ ABS, ESP - klimatyzacja - elektryczne regulowane i podgrzewane lusterka boczne - Poduszka powietrzna dla kierowcy |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym | Min. 1100 kg (wraz z kierowcą i pasażerami) |  |
| Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. | minimum 3 % |  |
| Minimalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania | Nie większa niż 14 m |  |
| Silnik | Z zapłonem samoczynnym spełniający normy Euro4 Dopuszcza się brak wyposażenia w urządzenie do pomiaru zużycia paliwa |  |
| Moc silnika | Nie mniejsza niż 120 KM |  |
| . Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 310 Nm |  |
| Skrzynia biegów | Manualna, min 5-cio lub 6-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| Napęd | Oś przednia lub tylna |  |
| Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |
| Zabudowa wewnętrzna | - Konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewniać ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. - podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową - zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia |  |
| Kolorystyka | - nadwozie w kolorze czerwonym - numery operacyjne |  |

Konfiguracja indywidualna wyposażenia

| Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze | Zapewnić miejsce na dosprzętowienie |  |
| --- | --- | --- |
| Wyposażenie dodatkowe | Zamawiający dostarczy radiotelefon samochodowy |  |

Parametry nie określone w powyższym opisie muszą być zgodne z :

- „Wymogi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla OSP” – edycja druga  - marzec 2006.

- Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów ruchu drogowego z uwzględnieniem wymagań dla pojazdów uprzywilejowanych.

- Wraz z ofertą dołączyć kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem pierwszej strony z pozytywnej opinii technicznej dla pojazdu, wydanej przez CNBOP.

- Wraz z pojazdem należy dostarczyć wymagane przepisami dokumenty do rejestracji.