Opis do zgłoszenia robót

Modernizacja drogi przez Hermanów I, gmina Pabianice

- INWESTOR

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Urząd Gminy w Pabianicach

- STAN ISTNIEJĄCY

  - Lokalizacja

Województwo: Łódzkie

Powiat: pabianicki

Gmina: Pabianice

Droga gminna w Hermanowie I ( działki nr 79,30 )

  - Zagospodarowanie terenu

Droga gminna  ( działki nr 79,30 ) w miejscowości Hermanów I na odcinku od

skrzyżowania z drogą przy posesji nr 26 do posesji nr 25   posiada nawierzchnię

bitumiczną  o szerokości około 4,0m. W liniach regulacyjnych szerokość drogi wynosi

około 6 – 7m. W pasie drogi zlokalizowany jest wodociąg z przyłączami. Na

wysokości posesji nr 24 zlokalizowane jest podłączenie drogi gminnej o długości

177 m dowiązane sytuacyjnie i wysokościowo do drogi gminnej o nawierzchni

bitumicznej. Odcinek drogi o długości 52,0m posiada nawierzchnie bitumiczną o

szerokości 4,0m. Pozostały odcinek posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość drogi

w liniach regulacyjnych wynosi 10m.

- STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ  WYKONYWANYCH ROBÓT

Modernizacja drogi przez Hermanów I

Zakres prac obejmuje:

- Modernizację odcinka A o długości 441,0m od hm 0+00,00 do 4+41,00

(  od posesji nr 25 do posesji nr 26 )

Przewidziano sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 4cm. Wykorytowanie pod konstrukcję poszerzenia obustronnie do 4,50m na odcinku od hm 0+00,00 do hm 3+41,00, na odcinku od hm 3+41,00 do hm 4+41,00, ułożenie podbudowy z destruktu gr.20cm na poszerzeniu i ułożeniu dwóch warstw asfaltobetonu ( 2x4cm)

Zakłada się także umocnienie poboczy na szerokości 0,50m obustronnie warstwą destruktu gr. 10cm. Na wysokości posesji nr 24a zakłada się ułożenie ścieku korytkowego na długości 10m. Ściek należy ułożyć przy krawędzi jezdni.

- Modernizację odcinka B o długości 52,0m,0m od hm 0+00,00 do 0+52,00

(  od skrzyżowania z odcinkiem B w kierunku drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej )

Przewidziano sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 4cm. Wykorytowanie pod konstrukcję poszerzenia obustronnie do 4,50m, ułożenie podbudowy z destruktu gr.20cm na poszerzeniu i ułożeniu dwóch warstw asfaltobetonu ( 2x4cm)

Zakłada się także umocnienie poboczy na szerokości 0,50m obustronnie warstwą destruktu gr. 10cm.

- Modernizację odcinka B o długości 125,0m od hm 0+52,00 do 1+77,00

(  od pierwszej części odcinka B  do drogi gminnej o nawierzchni  bitumicznej )

Przewidziano wykorytowanie na głębokość konstrukcji jezdni – 0,31m na szerokości 4,68m ( szerokość warstw z odsadzkami ). Założono ułożenie warstwy podbudowy z kamienia łamanego 0-31mm gr.23cm oraz ułożenie dwóch warstw asfaltobetonu (2x4cm). Przewidziano także  umocnienie poboczy na szerokości 0,50m obustronnie warstwą destruktu gr. 10cm.

Zakres wykonywanych prac:

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokości 4,0m i głębokości 4cm – 1984 m2

- Rozebranie nawierzchni gruntowej – korytowanie pod konstrukcję nawierzchni na średnią głębokość 0,31m– 895 m2

- Rozebranie nawierzchni gruntowej – korytowanie pod konstrukcję umocnienia pobocza na średnią głębokość 0,10m )– 615 m2

- Wyrównanie podłoża pod konstrukcję jezdni i pobocza – 1510 m2

- Ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 0-31mm gr. 23 cm – 557 m2

- Ułożenie warstwy destruktu o gr. 20 na poszerzeniach obustronnych ( 2x0,34m) – 337 m2

- Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm – 2829 m2

- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm – 2768 m2

- Ułożenie warstwy destruktu gr. 10cm na poboczu obustronnie– 615 m2

- Regulacja wysokościowa studzienek dla włazów kanałowych – 1 szt.

- Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów wodociągowych i gazowych – 10 szt.

- Ułożenie ścieku korytkowego – 10 mb

- UWAGI

Całość robót drogowych będzie prowadzona w granicach działek  nr 79 i 30  granicach pasa drogowego

- ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT

Rejon prac należy oznakować zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy zatwierdzoną Zarządcę drogi.