Opis do zgłoszenia robót

Remont drogi wewnętrznej

Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku Wola Żytowska – Wymysłów

- INWESTOR

Gmina Pabianice   ul. Torowa 21   95-200 Pabianice

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Gminy Pabianice

- STAN ISTNIEJĄCY

  - Lokalizacja

Województwo: Łódzkie

Powiat: pabianicki

Gmina: Pabianice

Wola Żytowska działka nr 252

  - Zagospodarowanie terenu

Droga przez wieś Wola Żytowska jest drogą wewnętrzną zlokalizowaną

w gminie Pabianice  podłączoną do drogi powiatowej 4911E. Zakres prac

obejmuje odcinek od drogi powiatowej do km 0+615.

Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej w km 0+065 o szerokości przejezdnej

5,0m i nawierzchnię z kruszywa łamanego w km 0+065  do 0+615 o szerokości

6,50m z poboczami gruntowymi.

W pasie drogi przez wieś Wola Żytowska zlokalizowane jest następujące

uzbrojenie podziemne:

- wodociąg w110 wraz z przyłączami,

- kabel energetyczny eN,

Wzdłuż drogi  po stronie północnej posadowione są słupy napowietrznej linii

telefonicznej.

- STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ  WYKONYWANYCH ROBÓT

Nakładka asfaltowa przez wieś Wola Żytowska- Wymysłów.

Zakłada się czyszczenie nawierzchni bitumicznej na odcinku od 0+000 do 0+065

i wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości 5,00m z 0,75m poboczami z kruszywa łamanego 0-31,5. Na długości od 0+065 do 0+615 zakłada się wyrównanie podbudowy kruszywem grubości średnio 7cm oraz wykonanie warstwy wiążącej 4cm i warstwy ścieralnej grubości 4cm z poboczami 0,75m.

Zakres wykonywanych prac

- Wykonanie podbudowy gr. 7cm,

- Wykonanie czyszczenia nawierzchni bitumicznej,

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm,

- Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm gr. 10cm,

- Regulacja armatury uzbrojenia podziemnego,

- Wyrównanie terenu,

- UWAGI

Całość robót drogowych będzie prowadzona w granicach działki drogowej 252.

- ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT

Rejon prac należy oznakować zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy zatwierdzoną przez Zarządcę drogi.